ZX7981PD 5G 插卡路由器

Wi-Fi6 5G-CPE

一、产品概述

1.1 产品定位

- ZX7981PD 5G插卡路由器，是基于全新硬件平台开发的智能无线接入终端，延续商用与家用级设备 “高可靠、强耐受、广适配” 核心属性，同时以技术升级赋能商用与家用物联网（IoT）场景，替代传统宽带或作为应急备份网络。

- 产品深度契合工业场景通信需求，完全兼容 NSA/SA 双模，满足工信部电信产品网络接入标准。提供高达千兆级的空中光纤接入能力，满足VR/AR/4K/8K在线视频流的传输带宽需求，解决工业生产中高清数据实时传输的痛点。​

- ZX7981PD 搭载 802.11ax（Wi-Fi6）技术平台，以AX3000双频并发规格构建高性能无线传输体系，单台设备可实现 200 平方米空间的高效覆盖，满足多台工业移动终端与物联网节点的并发接入需求。

1.2 核心价值

- 网络灵活性：无需布线，支持4G/5G全网通用(包括移动、电信、联通、广电等运营商)，适用于无固定宽带覆盖的场景；

- 性能优势：支持5G SA/NSA 双模、多频段、Wi-Fi 6，提供高速率、低延迟的网络体验；

- 多场景适配：具备工业级防护、散热设计，兼容家庭、中小企业、商业门店、公寓、工业车间、户外直播、露营、应急通信、展会及建筑工地等临时办公等场景。

1.3 产品特点

- 出厂默认openwrt 21.02系统；openwrt 24.10开源

- 提供1个 nano-SIM卡槽

- 支持5G:NR NSA 5G NR SA双模式；4G：LTE-TDD，LTE-FDD;支持普通宽带接入上网方式

- 多链路（双SIM卡 + 有线）冗余备份与自动切换

- 支持 2.4G 和 5G 双频，支持无线传输速率自动调节

- 支持 64/128 位 WEP 加密、 WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA2-PSK/WPA3-SAE 加密和安全机制，可以保证无线网络中传输的数据的安全性

- 支持 WEB 软件升级, Web 端管理，轻松安装向导

- 支持锁频段、锁小区、修改IME，让5G网络随心而定

- 支持 DMZ和中继功能

- 支持有线网络和移动网络切换

- 默认开启IPv4/IPv6，支持签约速率、CA载波信息、IMSI显示

二、硬件规格

2.1 整机形态

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 机型 | 桌面式 |
| 尺寸 | 长108mm × 宽108_mm × 高216mm |
| 材质 | ABS材质 |
| 指示灯 | 5G 信号灯、Wi-Fi 灯、电源灯、网口状态灯 |
| 外部接口 | 1个千兆 WAN网口+2个千兆LAN网口 |
|  | 12V 1.5A 电源接口（DC规格： 5.5*2.1mm） |
|  | Nano SIM卡1 |
|  | 复位键(长按 5 秒） |
| 使用环境 | 工作温度：-20°C 至 50°C 储存温度：-40°C 至70°C 工作湿度： 10% 至 90% RH 无冷凝 存储湿度： 5% 至 95% RH 无冷凝 |

2.2 硬件特性

| 芯片方案 | MT7981BA+MT7976CN+MT7531AE（双核 A53 1.3GHz） |
| --- | --- |
| 存储 | 512MB DDR3 + 128MB SPI NAND |
| 内置天线 | 3dBi增益不可拆卸天线，共9根，包含4根LTE、2根2.4G、3根5.8G |
| 移动网络模式 | 5G：NR NSA 5G：NR SA 4G：LTE-TDD，LTE-FDD |
| WiFi 协议标准 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x |

2.3 无线功能

| 基本功能 | 无线开/关 SSID 广播 启用/关闭 频道选择： 1 ~ 13 （2.4G）；36 ~ 165 （5GHz） 2.4G 带宽： 20MHz、 40MHz 5G 带宽： 20MHz、 40MHz、80MHz、160MHz |
| --- | --- |
| 2.4G 频率 | 2412~2472 MHz |
| 5G 频率 | 5180~5825 MHz |

| 无线传输速度 | 2.4G 2TR 最高达574Mbps 5G 2T2R 最高达2402Mbps |
| --- | --- |
| 功率 | 2.4G实际功率： 802.11b 22±1.5dBm 802.11g 21±1.5dBm 802.11n20 19±1.5dBm 802.11n40 19±1.5dBm 802.11ac40 17.5±1.5dBm 802.11ax40 17.5±1.5dBm 5G实际功率： 802.11a 19±1.5dBm 802.11n20 18.5±1.5dBm 802.11n40 18.5±1.5dBm 802.11ac80 17.5±1.5dBm 802.11ax80 16.5±1.5dBm |
| 工作模式 | AP Router |
| 无线安全 | 无线 MAC 地址过滤 64/128 bit WEP 加密 WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3-SAE、WPA/WPA2-PSK 、WPA2-PSK/WPA3-SAE WPS（PBC） |
| 其它特征 | 无线主机状态显示 无线站点扫描 节点间无缝漫游 频段间无缝漫游 |
| WiFi设置 | WiFi基础设置（双频合一、开关、无线模式、SSID、PWD、加密算法、信道、频宽、功率调节） 高级设置（无线客户端隔离、802.11h、WMM多媒体加速） 多SSID（SSID、加密方式、PWD、加密算法） |

2.4 软件特性

| 网络状态 | 注册网络信息：点击可直接配置APN拨号信息 网络扫描信息：点击Seach可扫描当前位置的网络信号质量，提供最优位置探测 系统状态查看：设备信息（上电时长、系统时间、软件版本、硬件版本）、4/5G拨号信息、LAN状态、WIFI信息、IPv4/V6信息、 客户端信息：支持可直接将客户端拉入黑名单 Wifi信息：可直接跳转配置wifi信息 上网实时速率显示、WAN IP地址显示、软件版本信息,MAC、QCI、IMEI、ICCID、载波信息显示等 |
| --- | --- |
| 网络设置 | 数据开关、漫游开关、模式选择、默认APN信息、APN手动配置 FAILOVER功能开关：PPPOE、DHCP、静态; 4G/5G band锁定 |
| Wifi设置 | Wifi名称和密码、wifi定时、信道频宽设置、功率调节、桥接功能、OFDMA、Mesh |
| 短信功能 | 短信发送和接收、短信中心设置、USSD |
| 访客网络 | 访客网络SSID、限速、启动时效配置 |
| 家长控制 | 在线设备显示、上线时间、限制上网时间段、URL过滤配置 |
| 高级设置 | 工作模式，SIM PIN码，移动数据开关，带宽控制，休眠模式，LED控制，过滤MAC地址，防火墙，静态路由，DDNS，虚拟服务器，DMZ主机，UPnP, TR069设置 |
| 系统设置 | 系统状态、时间设置、密码管理、配置管理、固件升级、定时重启、系统日志、LAN设置、DHCP绑定、重启&复位、远程管理 |

三、主流 5G 模组平台对比

| 对比维度 | 展锐V510 | 高通骁龙X55 | 高通骁龙X62 | 华为巴龙芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模组型号 | FM650-CN | SG500M2-X | RM520-GL | MT5700-CN |
| 级别 | 入门级 | 进阶级（不支持修改IMEI） | 专业级 | 旗舰级 |
| 5G 频段 | n1\n5\n8\n41\n77\n78\N79 | n1\n2\n3\n4\n5\n7\n8\n12\n14\n20\n28\n38\n41\n48\n66\n71\n77\n78\N79 | n1\n2\n3\n4\n5\n7\n8\n12\n13\n14\n18\n20\n25\n26\n28\n29\n30\n38\n40\n41\n48\n66\n71\n75\n76\n77\n78\N79 | n1\n3\n5\n8\n28\n41\n78\N79 |
| 4G 频段 | B1\B3\B5\B8\B34\B38\B39\B40\B41 | B1\B2\B3\B4\B5\B7\B8\B12\B13\B14\B17\B18\B19\B20\B28\B38\B39\B40\B41\B42\B46\B48\B66\B71 | B1\B2\B3\B4\B5\B7\B8\B12\B13\B14\B17\B18\B19\B20\B25\B26\B28\B38\B39\B40\B41\B42\B43\B46\B48\B66\B71 | B1\B3\B5\B8\B34\B38\B39\B40\B41 |
| 适用区域 | 中国 | 全球 | 全球 | 中国 |

四、包装与配件

| 配件名称 | 数量 | 规格说明 |
| --- | --- | --- |
| 5G CPE 主机 | 1 台 |  |
| 电源适配器 | 1 个 | 12V / 1.5A |
| 网线 | 1条 | 千M网线 |

五、备注

- 本规格书中的 “理论性能” 基于芯片平台技术参数，实际性能受运营商网络覆盖、信号强度、终端设备能力等因素影响；

- 模组选型需结合产品定位：高端企业级优先选华为巴龙 / 高通 SDX62，海外市场优先选高通平台，入门级产品可选展锐V510/高通SDX55；

- 可根据客户需求定制如频段支持、接口配置、软件功能、防护等级等，具体定制方案需另行评估；

- 产品规格可能因固件版本更新或硬件迭代发生变化，最新信息请以厂商发布为准。

- 官方技术沟通QQ群号：1143590839