电力局

TIF XP-1A型SF6定性检漏仪

技术协议

需方:                   电力局

供方: 韦弗斯检测技术（上海）有限公司

二0二四年八月

1. 总则

1.1 本技术协议适用于韦弗斯所提供的TIF XP-1A型SF6定性检漏仪的功能、工作环境、技术指标、培训与售后服务等方面的技术要求。

1.2 供方所提供的TIF-XP-1A型SF6定性检漏仪满足供方和有关工业标准要求及相应服务。

1.3 供方提供的设备和服务符合本技术协议书的要求。

1.4 本技术协议书将作为合同的一个技术附件，并与合同文件具有相同的法律效力。

2. 产品简介

SF6气体的泄漏始终是用户单位头疼的问题。本款TIF XP-1A型SF6定性检漏仪是针对电力系统中SF6开关等设备的泄漏特征而量身定制的。通常环境SF6泄漏监测系统发现哪组开关泄漏后，难以定位究竟属于哪个位置正产生泄漏，及其泄漏的严重性。TIF-XP-1A型SF6定性检漏仪可以在环境在线监测系统发现泄漏后对开关机组实施一对一的检漏，提高了检修的工作效率。

3．功能介绍

3.1 所提供的SF6定性检漏仪为便携式检测仪器，可适合工作人员携带到现场进行检测；

3.2 本仪器采用嵌入式数字信号处理的软硬件结构，检测频率2000次/秒。

3.3 总计6键触摸式按钮设计，其灵敏度调整钮可进行7档检测灵敏度的调整。

3.4 具有红黄绿三色、六段总计18个级别的泄漏级别光指示警报。

3.5 具有根据检测到的不同泄漏浓度而响应的多种频率声音警报。

3.6 柔性探头可以接近狭长区域进行检测。

4.技术指标

4.1 灵敏度：小于2.8g/年；

4.2 作业周期：连续；

4.3 预热时间：约2秒；

4.4 响应精度：瞬时；

4.5 复位时间：1秒；

4.6 电源：2节“C”型碱性电池，可连续工作40小时；

4.7 重量：560克；

4.8 外型尺寸：23.2cm*5.4cm*5.7cm；

4.9 探头长度：35.5cm；

400-668-3536·韦弗斯检测技术（上海）有限公司

5.工作环境

5.1 温度：工作温度  -30℃ - +85℃；

储存温度  -40℃ - +90℃；

5.2 湿度：不大于95%RH；

5.3 大气压力：85Kpa-106Kpa；

6.产品配置（每套SF6定性检漏仪的标准配置如下）

6.1 SF6定性检漏仪主机1套。

6.2 SF6定性检漏仪装载箱1个。

6.3 “C” 型碱性电池 2节。

6.4 备品传感器1个。

6.5 《用户手册》1份。

6.6 产品合格证1份。

6.7 产品保修卡1份。

7.韦弗斯售后服务

7.1提供经翻译过的详尽中文说明书和用户指导。

7.2一年免费保修，终身备品支持和维护。

7.3用户档案信息化管理，客服部每年度定期回访跟踪服务，解决使用中存在的任何问题。

7.4售后服务联系方式：

  - 联系电话：400-668-3536转客服、技术支持或投诉。

  - 传真：021-60676871

  - 网址：www.winfoss.com；

  - 电邮：service@winfoss.com；

8、本协议一式两份，供方一份、需方一份，自双方签字盖章之日起生效。

以下无正文

（签字页）

需方:                 电力局              供方:韦弗斯检测技术（上海）有限公司

代表签名：                               代表签名：

日期：                                   日期：